[ŞİRKET ADI]

# TEMİZLİK PLANI VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ

| Doküman no |  |
| --- | --- |
| Revizyon no / tarihi |  |
| Yürürlük tarihi |  |
| Hazırlayan |  |
| Onaylayan |  |

# 1. Amaç

İşyeri bina ve eklentilerinin hijyenik koşullarda tutulmasını; temizlik işlerinin plana göre, güvenli malzeme ve yöntemle yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak.

# 2. Kapsam

Ofis, toplantı odaları, tuvalet ve lavabolar, yemekhane ve mutfak dışı ortak alanlar, soyunma odaları, koridor ve merdivenler, dış alanlar; temizliği yapan şirket çalışanları ya da hizmet alınan temizlik firması.

# 3. Tanımlar

| Alan sınıfı | Alanın kullanım yoğunluğuna ve hijyen riskine göre belirlenen grup (örnek: yüksek riskli, yoğun kullanılan, standart). |
| --- | --- |
| Temizlik planı | Her alan için yapılacak işi, sıklığı, sorumluyu ve kullanılacak malzemeyi gösteren tablo. |
| Kontrol çizelgesi | Alanın girişine asılan, yapılan temizliğin saat ve imzayla işlendiği form. |
| Güvenlik bilgi formu (GBF) | Kimyasalın tehlikelerini, kullanım ve depolama koşullarını ve ilk yardımı anlatan, tedarikçiden alınan Türkçe belge. |

# 4. Sorumluluklar

| İdari işler | Temizlik planını hazırlar ve günceller; malzeme ve kimyasal tedarikini, denetimi ve kayıtların saklanmasını yönetir. |
| --- | --- |
| Temizlik ekibi / firma sorumlusu | Planı uygular, kontrol çizelgelerini doldurur, eksik malzemeyi ve arızayı bildirir. |
| İSG birimi | Kimyasalların risk değerlendirmesini yapar, kişisel koruyucu donanımı belirler, eğitim verir. |
| Çalışanlar | Ortak alanları temiz kullanır, temizlik ve arıza ihtiyacını belirlenen kanaldan bildirir. |

# 5. Uygulama

## 5.1. Alan listesi ve sınıflama

5.1.1. Tüm alanlar lokasyon ve kat bazında listelenir.

5.1.2. Örnek sınıflar: yüksek riskli (tuvalet, lavabo, revir, yemekhane), yoğun kullanılan (giriş, koridor, asansör, toplantı odaları), standart (ofis, arşiv).

## 5.2. Sıklık tablosu

5.2.1. Örnek sıklıklar (şirketinize göre değiştirin): tuvalet ve lavabolar günde en az 3 kez ve saatlik kontrol; giriş, koridor ve asansör günde 2 kez; ofis ve toplantı odaları günde 1 kez; cam, halı yıkama ve derin temizlik ayda ya da üç ayda bir.

5.2.2. Havalandırma menfezleri ve filtreleri bakım planıyla birlikte düzenli temizlenir.

## 5.3. Malzeme ve renk kodu

5.3.1. Çapraz bulaşmayı önlemek için renk kodlu bez ve kova kullanılır. Örnek: kırmızı tuvalet ve pisuvar; sarı lavabo ve fayans; mavi ofis ve genel yüzey; yeşil mutfak ve yemek alanı.

5.3.2. Temizlik malzemesinin stoku izlenir; azalan malzeme için talep açılır.

## 5.4. Kimyasal kullanımı

5.4.1. Yalnızca tedarikçiden Türkçe güvenlik bilgi formu alınan kimyasallar kullanılır; formlar temizlik odasında erişilebilir tutulur.

5.4.2. Kimyasallar orijinal ve etiketli kaplarda, ventilasyonlu ve kilitli bir alanda saklanır; boşaltılan kaplara etiketsiz başka madde konmaz.

5.4.3. Kimyasallar birbirine karıştırılmaz (örnek: çamaşır suyu ile asit içerikli temizleyiciler).

5.4.4. Eldiven, gerektiğinde gözlük ve maske gibi kişisel koruyucu donanım kullanılır.

## 5.5. Uygulama ve kayıt

5.5.1. Her alanın girişinde kontrol çizelgesi bulunur; temizlik saat ve imzayla işlenir.

5.5.2. Islak zemin uyarı levhası temizlik süresince yerinde tutulur.

5.5.3. Çalışan şikâyeti ya da ek temizlik ihtiyacı talep kanalından alınır ve kapanışı kaydedilir.

## 5.6. Atık

5.6.1. Atıklar ayrıştırılarak (ambalaj, organik, evsel) toplanır; çöp kutuları günde en az bir kez boşaltılır.

5.6.2. Kimyasal ambalajları ve tehlikeli atıklar ayrı toplanır ve yetkili firmaya verilir.

## 5.7. Kontrol

5.7.1. Temizlik, belirli aralıklarla denetim formuyla kontrol edilir (bkz. temizlik hizmeti denetim prosedürü).

# 6. Kayıtlar

• Alan listesi ve temizlik planı (sıklık tablosu)

• Alan kontrol çizelgeleri

• Kimyasal listesi ve güvenlik bilgi formları

• Temizlik malzemesi stok ve talep kayıtları

• Eğitim kayıtları

# 7. İlgili mevzuat

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik md. 5: işveren bina, eklenti ve ekipmanların, özellikle havalandırma sistemlerinin hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli temizliğini yapar ve kayıt tutar

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik md. 6: risk değerlendirmesinde tedarikçiden alınan Türkçe güvenlik bilgi formu dikkate alınır

# 8. Revizyon geçmişi

| Rev. 00 | İlk yayın |
| --- | --- |

Bu şablon Affalp tarafından genel bilgi amacıyla hazırlanmıştır. Süre ve tutarlar örnektir; şirketinizin yapısına ve güncel mevzuata göre uyarlayın.